ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАТИКИ»

Кафедра вычислительных систем

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине
«Микропроцессорные системы»

на тему

Разработка системы управления любым элементом с компьютера

(посредством UART)

| Выполнил студент | Рудцких Владислав Евгеньевич |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. |

| Группы | ИВ-222 |
| --- | --- |

| Работу принял |  | Ст. преп. А. С. Коновалов |
| --- | --- | --- |
|  | подпись |  |

| Защищена |  | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |

Новосибирск – 2025

Содержание

ЗАДАНИЕ	2

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	3

СХЕМА	5

Описание схемы	7

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ	7

Начальная настройка	8

I2C:	8

Начальное состояние	8

Обработка UART	8

Основной цикл обработки	9

Команды управления	9

ТЕСТИРОВАНИЕ СХЕМЫ	9

ПРИЛОЖЕНИЕ	11

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ	18

ЗАДАНИЕ

Разработка и реализация программно-аппаратного комплекса на базе микроконтроллера ATmega328P для управления внешним устройством (светодиодом) по командам, поступающим через последовательный интерфейс UART, с отображением текущего состояния на LCD-дисплее с интерфейсом I2C.

- Написание кода на языке C

- Реализация драйвера UART с кольцевым буфером и обработкой прерываний

- Разработка драйвера I2C для взаимодействия с LCD-дисплеем

- Создание парсера команд для интерпретации пользовательского ввода

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Для реализации потребуется:

- Плата Arduino Uno
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер AVR® с низким энергопотреблением

- Усовершенствованная RISC-архитектура

- 131 мощная инструкция – большинство выполняется за один такт

- 32 × 8 универсальных регистров

- Полностью статическая работа

- Пропускная способность до 16 MIPS при 16 МГц

- Встроенный 2-тактовый умножитель

- Высоконадежные энергонезависимые сегменты памяти

- 32 Кбайт встроенной самопрограммируемой флэш-памяти

- 1 Кбайт EEPROM

- 2 Кбайт внутренней SRAM

- Циклы записи/стирания: 10 000 во флэш-памяти/100 000 в EEPROM

- Дополнительный раздел загрузочного кода с независимыми битами блокировки

- Встроенное программирование с помощью встроенной загрузочной программы

- Истинное чтение во время записи

- Блокировка программирования для программной безопасности

- Периферийные устройства Характеристики

- Два 8-битных таймера/счетчика с отдельным делителем частоты и режимом сравнения

- Один 16-битный таймер/счетчик с отдельным делителем частоты, режимом сравнения и режимом захвата

- Счетчик реального времени с отдельным генератором

- Шесть каналов ШИМ

- 8-канальный 10-битный АЦП в корпусах TQFP и QFN/MLF

- Измерение температуры

- Программируемый последовательный интерфейс USART

- Последовательный интерфейс SPI "ведущий/ведомый"

- Байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс

- Программируемый сторожевой таймер с отдельным встроенным генератором

- Встроенный аналоговый компаратор

- Прерывание и пробуждение при изменении состояния вывода

- Дисплей lcd1602

- Тип дисплея: Символьный, на основе жидкокристаллической матрицы (STN)

- Формат: 2 строки по 16 символов (всего 32 символа)

- Напряжение питания: 5V постоянного тока

- Рабочий ток: До 2 мА (без учета подсветки). Полное потребление с подсветкой может достигать 100 мА

- Контроллер: Стандартный HD44780

- Подсветка: Светодиодная

- Знакогенератор: Стандартный набор ASCII

- Светодиод

СХЕМА

Рисунок. 1 Схема в Wokwi

Рисунок. 2 Схема в начальном состоянии

Рисунок. 3 Схема после подачи сигнала включения светодиода

Описание схемы

На рисунках изображена схема подключения Arduino Uno к дисплею по I2C. Порт выхода PC4 (SDA) и PC5 (SDL) подключаются в соответсвующие порты на LCD1602 дисплее. Дисплей запитывается через порт VCC который подключен к подаче 5V на плате. Светодиод подключен к плате через порт PB0 через резистор.

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ

Начальная настройка

Устанавливаем Пин 13 (PB5) как выход (встроенный LED) и Пин 8 (PB0) как выход  для внешнего светодиода. UART на 9600 бод и инициализируем i2c

I2C:

I2C – это последовательный асимметричный полудуплексный протокол связи между микросхемами, использующий две линии: SDA (линия данных) и SCL (линия тактового сигнала). Каждое устройство имеет уникальный 7-битный адрес и может быть ведущим (Master) или ведомым (Slave). Линии подключаются к питанию через резисторы, так как выходы работают по принципу «открытого коллектора». Стандартная скорость передачи данных – до 100 кбит/с. Для начала передачи Master переводит SDA из высокого состояния в низкое при высоком уровне SCL (старт-условие), затем отправляет адрес устройства и бит направления (чтение или запись). Если ведомое устройство готово к обмену, оно подтверждает это, устанавливая «0» на SDA. После каждого переданного байта следует бит подтверждения от Slave. Завершается передача стоп-условием, когда Master переводит SDA из низкого состояния в высокое при высоком уровне SCL. Протокол поддерживает многомастерный режим: при одновременной передаче происходит арбитраж, и одно из устройств уступает линию. Если ведомое устройство не успевает обработать данные, оно может удерживать SCL в низком состоянии, заставляя Master ждать. При возникновении ошибки Master прерывает передачу, формирует стоп-условие и повторяет попытку позже или обращается к другому устройству. Если на старт-условие никто не отвечает (нет подтверждения), Master также завершает передачу. Коды состояния позволяют определить причину ошибки.

Начальное состояние

Выключаем внешний LED (set_external_led(0)). На LCD выводится приветствие: Строка 0: "UART LED Ctrl"; Строка 1: "Ready. Press h"
В UART отправляется ASCII-графика с рамкой и информацией о системе

Обработка UART

Прерывание USART_RX_vect: ISR(USART_RX_vect)
Сохраняем символ в кольцевой буфер.
Игнорируем \r и \n.
Защита от переполнения
Каждый полученный байт (кроме символов перевода строки) сохраняется в буфер uart_rx_buffer. Используется кольцевой буфер с индексами head/tail и счетчиком uart_rx_count.

Основной цикл обработки

Проверяем на наличие данных:
Если есть, то извлекаем команду из буфера, обновляем индексы и счетчик, мигаем встроенным LED (индикация приема), обрабатываем команду и отправляем новое приглашение "> "

Команды управления

'1' - Включить LED:
	Вызывает set_external_led(1);

На LCD строке 0: "LED: ON";

В UART отправляется "[ON]";

На LCD строке 1, позиция 8 обновляется статус "ON";

'0' - Выключить LED:
	Вызывает set_external_led(0);

На LCD строке 0: "LED: OFF";
	В UART отправляется "[OFF]";

На LCD строке 1, позиция 8 обновляется статус "OFF";

's' или 'S' - Показать статус:

Проверяет external_led_state;

На LCD строке 0, позиция 8 показывает "ON" или "OFF";

В UART отправляет "[Status: ON/OFF]";

't' или 'T' - Переключить LED:

Инвертирует состояние: set_external_led(!external_led_state);

Обновляет LCD;

В UART отправляет "[Toggled]";

'h', 'H' или '?' - Помощь:

Отправляет в UART таблицу с командами:;

Очищает LCD и показывает краткую подсказку;

ТЕСТИРОВАНИЕ СХЕМЫ

Тестирование схемы в Wokwi

Функциональное тестирование:

- Отправка команды 1 для включения светодиода и проверка его состояния на виртуальной плате

- Отправка команды 0 для выключения светодиода

- Отправка команды s для запроса статуса и сверка с фактическим состоянием LED

- Отправка команды t для переключения состояния и проверка изменения

Тестирование UART-интерфейса:

- Подключение к монитору порта в Wokwi и проверка вывода приветственного сообщения

- Проверка корректного отображения приглашения > после каждой команды

- Отправка команд в разных регистрах (заглавные/строчные буквы)

Тестирование LCD-дисплея:

- Проверка инициализации дисплея и вывода стартового сообщения

- Корректное обновление информации при включении/выключении LED

- Отображение команды на второй строке (Cmd: X)

- Очистка дисплея и вывод подсказки при вызове помощи

Стресс-тестирование:

- Многократная отправка команд подряд (проверка буфера UART)

- Быстрое переключение LED (1 0 1 0 с минимальными задержками)

- Отправка некорректных символов (цифры кроме 0/1, буквы кроме s/t/h)

- Отправка команд во время обновления LCD

Тестирование на граничных условиях:

- Заполнение буфера UART большим количеством символов

- Отправка команд без символов новой строки

- Длительная работа программы (проверка на переполнение счетчиков)

- Сброс питания в симуляторе и проверка сохранения начального состояния

Визуальная проверка:

- Мигание встроенного LED при приеме каждой команды

- Корректное отображение рамки и ASCII-графики в мониторе порта

- Работа подсветки LCD (имитация в Wokwi)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг main.c

#define LCD_ADDR 0x27

#define BAUD_RATE 9600

#define BUILTIN_LED PB5

#define EXTERNAL_LED_PORT PORTB

#define EXTERNAL_LED_DDR DDRB

#define EXTERNAL_LED_PIN PB0

#define UART_BUFFER_SIZE 64

volatile uint8_t uart_rx_buffer[UART_BUFFER_SIZE];

volatile uint8_t uart_rx_head = 0;

volatile uint8_t uart_rx_tail = 0;

volatile uint8_t uart_rx_count = 0;

volatile uint8_t external_led_state = 0;

volatile uint8_t command_processed = 1;

void uart_init(unsigned long baud);

void uart_transmit(uint8_t data);

void uart_send_string(const char* str);

void uart_send_number(uint8_t num);

void i2c_init(void);

void i2c_start(void);

void i2c_stop(void);

void i2c_write(uint8_t data);

void lcd_send_nibble(uint8_t nibble, uint8_t rs);

void lcd_send_byte(uint8_t byte, uint8_t rs);

void lcd_init(void);

void lcd_set_cursor(uint8_t row, uint8_t col);

void lcd_print(const char* str);

void lcd_clear(void);

void set_external_led(uint8_t state);

void process_command(uint8_t cmd);

void uart_send_prompt(void);

void i2c_init(void) {

TWBR = 72;  // 100 кГц при 16 МГц

TWSR = 0;

}

void i2c_start(void) {

TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);

while (!(TWCR & (1 << TWINT)));

}

void i2c_stop(void) {

TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN);

}

void i2c_write(uint8_t data) {

TWDR = data;

TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);

while (!(TWCR & (1 << TWINT)));

}

void lcd_send_nibble(uint8_t nibble, uint8_t rs) {

uint8_t data = (nibble << 4) | (rs ? 0x01 : 0x00) | 0x08;

i2c_start();

i2c_write(LCD_ADDR << 1);

i2c_write(data | 0x04);  // EN = 1

_delay_us(1);

i2c_write(data & ~0x04);  // EN = 0

i2c_stop();

_delay_us(50);

}

void lcd_send_byte(uint8_t byte, uint8_t rs) {

lcd_send_nibble(byte >> 4, rs);

lcd_send_nibble(byte & 0x0F, rs);

}

void lcd_init(void) {

_delay_ms(50);

lcd_send_nibble(0x03, 0);

_delay_ms(5);

lcd_send_nibble(0x03, 0);

_delay_us(150);

lcd_send_nibble(0x03, 0);

_delay_us(150);

lcd_send_nibble(0x02, 0);  // Переход в 4-бит режим

lcd_send_byte(0x28, 0);  // 4 бита, 2 строки

lcd_send_byte(0x0C, 0);  // Включить дисплей, без курсора

lcd_send_byte(0x06, 0);  // Автоинкремент адреса

lcd_send_byte(0x01, 0);  // Очистка

_delay_ms(2);

}

void lcd_set_cursor(uint8_t row, uint8_t col) {

uint8_t addr = (row == 0) ? (0x00 + col) : (0x40 + col);

lcd_send_byte(0x80 | addr, 0);

}

void lcd_print(const char* str) {

while (*str) {

lcd_send_byte(*str++, 1);

}

}

void lcd_clear(void) {

lcd_send_byte(0x01, 0);

_delay_ms(2);

}

void set_external_led(uint8_t state) {

if (state) {

EXTERNAL_LED_PORT |= (1 << EXTERNAL_LED_PIN);   // Включить

} else {

EXTERNAL_LED_PORT &= ~(1 << EXTERNAL_LED_PIN);  // Выключить

}

external_led_state = state;

lcd_set_cursor(1, 8);  // Вторая строка, позиция 8

if (state) {

lcd_print("ON ");

} else {

lcd_print("OFF");

}

}

void uart_init(unsigned long baud) {

unsigned int ubrr = F_CPU / 16 / baud - 1;

UBRR0H = (unsigned char)(ubrr >> 8);

UBRR0L = (unsigned char)ubrr;

UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) | (1 << RXCIE0);

UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);

}

void uart_transmit(uint8_t data) {

while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));

UDR0 = data;

}

void uart_send_string(const char* str) {

while (*str) {

uart_transmit(*str++);

}

}

void uart_send_prompt(void) {

uart_send_string("\r\n> ");

}

ISR(USART_RX_vect) {

uint8_t data = UDR0;

uint8_t next_head = (uart_rx_head + 1) % UART_BUFFER_SIZE;

if (data == '\r' || data == '\n') {

return;  // Не сохраняем их в буфер

}

if (next_head != uart_rx_tail) {

uart_rx_buffer[uart_rx_head] = data;

uart_rx_head = next_head;

uart_rx_count++;

}

}

void process_command(uint8_t cmd) {

lcd_set_cursor(1, 0);

lcd_print("Cmd: ");

lcd_send_byte(cmd, 1);

lcd_print("   ");

uart_transmit(cmd);

switch(cmd) {

case '1':

set_external_led(1);

lcd_set_cursor(0, 0);

lcd_print("LED: ON         ");

uart_send_string(" [ON]");

break;

case '0':

set_external_led(0);

lcd_set_cursor(0, 0);

lcd_print("LED: OFF        ");

uart_send_string(" [OFF]");

break;

case 's':

case 'S':

lcd_set_cursor(0, 0);

lcd_print("Status:         ");

lcd_set_cursor(0, 8);

if (external_led_state) {

lcd_print("ON ");

uart_send_string(" [Status: ON]");

} else {

lcd_print("OFF");

uart_send_string(" [Status: OFF]");

}

break;

case 't':

case 'T':

set_external_led(!external_led_state);

lcd_set_cursor(0, 0);

if (external_led_state) {

lcd_print("LED: ON         ");

} else {

lcd_print("LED: OFF        ");

}

uart_send_string(" [Toggled]");

break;

case 'h':

case 'H':

case '?':

uart_send_string("\r\n");

uart_send_string("╔════════════════════════╗\r\n");

uart_send_string("║        HELP MENU       ║\r\n");

uart_send_string("╠════════════════════════╣\r\n");

uart_send_string("║ 1 - LED ON             ║\r\n");

uart_send_string("║ 0 - LED OFF            ║\r\n");

uart_send_string("║ s - Show Status        ║\r\n");

uart_send_string("║ t - Toggle LED         ║\r\n");

uart_send_string("║ h/? - This help        ║\r\n");

uart_send_string("╚════════════════════════╝\r\n");

lcd_clear();

lcd_set_cursor(0, 0);

lcd_print("HELP: 1/0/s/t");

lcd_set_cursor(1, 0);

lcd_print("h for menu");

break;

default:

// Игнорируем все остальные символы (они уже отфильтрованы в прерывании)

break;

}

}

int main(void) {

DDRB |= (1 << BUILTIN_LED);      // Встроенный LED как выход

EXTERNAL_LED_DDR |= (1 << EXTERNAL_LED_PIN);  // Внешний LED как выход

uart_init(9600);

i2c_init();

lcd_init();

set_external_led(0);

sei();

lcd_clear();

lcd_set_cursor(0, 0);

lcd_print("UART LED Ctrl");

lcd_set_cursor(1, 0);

lcd_print("Ready. Press h");

uart_send_string("\r\n");

uart_send_string("╔════════════════════════╗\r\n");

uart_send_string("║  UART LED Control     ║\r\n");

uart_send_string("║  External LED on pin 8║\r\n");

uart_send_string("║  LCD via I2C          ║\r\n");

uart_send_string("╚════════════════════════╝\r\n");

uart_send_prompt();

while (1) {

if (uart_rx_count > 0) {

uint8_t cmd = uart_rx_buffer[uart_rx_tail];

uart_rx_tail = (uart_rx_tail + 1) % UART_BUFFER_SIZE;

cli();

uart_rx_count--;

sei();

PORTB |= (1 << BUILTIN_LED);

_delay_ms(30);

PORTB &= ~(1 << BUILTIN_LED);

process_command(cmd);

uart_send_prompt();

}

_delay_ms(10);

}

return 0;

}

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить плату Arduino Uno

2. Подключить I2C устройства к портам A5 и A4 к портам устройств SCL и SDA соответственно 
3. Подключить светодиод к порту 8

4. Скомпилировать и загрузить на плату main.c